ПОУ Новочеркасская ОТШ РО ДОСААФ России РО

Утверждаю:

Начальник  ПОУ Новочеркасская

ОТШ РО ДОСААФ России РО

___________А.А.Красников

П Р О Г Р А М М А

подготовки механиков-водителей

плавающих гусеничных транспортеров-тягачей

(ВУС-843)

(на основании программы профессиональной подготовки

тракториста категории «Е»)

КОД по ОКСО 11442

Новочеркасск  2019 г.

Утверждена Протоколом Педсовета №1 от  02.09.2019 .г

П Р О Г Р А М М А

подготовки механиков-водителей

плавающих гусеничных транспортеров-тягачей

(ВУС-843)

(на основании программы профессиональной подготовки

тракториста категории «Е»)

Москва 2008 г.

Настоящая Программа предназначена для подготовки механиков-водителей плавающих гусеничных транспортеров-тягачей МТ-ЛБ в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку механиков-водителей плавающих гусеничных транспортеров-тягачей МТ-ЛБ.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки механиков-водителей плавающих гусеничных транспортеров-тягачей МТ-ЛБ, предназначена для подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в образовательных учреждениях (далее – школы) по военно-учетной специальности ВУС-843.

Для прохождения указанной подготовки, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", привлекаются граждане мужского пола, достигшие возраста 17-ти лет, подлежащие очередному призыву на военную службу, годные по состоянию здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и имеющие профессиональную пригодность не ниже III категории.

Программа разработана на основании Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", примерной программы подготовки трактористов категории «Е», утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, квалификационных требований, определяющих основные знания и практические навыки, необходимые механику-водителю гусеничного транспортера-тягача с учетом требований Министерства обороны Российской Федерации.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

После обучения по данной программе механик-водитель плавающего гусеничного транспортера-тягача должен знать:

правила дорожного движения, основы управления плавающим транспортером-тягачом (далее именуется – машины) и безопасности движения, основные причины дорожно-транспортных происшествий;

ответственность механика-водителя (водителя) за нарушения правил дорожного движения, порядка и правил эксплуатации машин;

команды и сигналы регулирования и управления колонной;

устройство и технические возможности изучаемой машины, назначение, устройство и работу их агрегатов, механизмов, узлов и приборов;

технические требования к агрегатам, механизмам и узлам, определяющим безопасность движения машины;

периодичность и объем работ по техническому обслуживанию машины, основные регулировочные данные, марки и свойства применяемого топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей, способы их экономии;

признаки, причины и последствия эксплуатационных неисправностей, способы их обнаружения и устранения;

правила техники безопасности при вождении, техническом обслуживании, ремонте машины и обращения с горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями;

правила обкатки новых и капитально отремонтированных транспортеров-тягачей, хранения их в парках;

правила перевозки людей и грузов, транспортировки прицепов;

основные сведения по гигиене и психологии труда механика-водителя транспортера-тягача.

должен уметь:

готовить к пуску и пускать двигатель при нормальных и низких температурах окружающего воздуха;

уверенно управлять машиной в различных дорожных и погодных условиях, днем и ночью, при выполнении заданий самостоятельно и в колонне, соблюдая правила дорожного движения;

выполнять работы по самовытаскиванию транспортера-тягача, уверенно преодолевать водные преграды;

выполнять контрольные осмотры перед выездом из парка и в пути, ежедневное техническое обслуживание, а также совместно со специалистами и под их руководством - работы по номерным и сезонным техническим обслуживаниям машины;

устранять эксплуатационные неисправности, не требующие разборки агрегатов и узлов;

оказывать самопомощь и первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

принимать меры по экономии горюче-смазочных и других эксплуатационных материалов, правильно эксплуатировать аккумуляторные батареи и гусеничный движитель;

обеспечивать надежное крепление и сохранность прицепа и грузов, соблюдать технику безопасности в движении, в парке и на стоянках;

правильно пользоваться инструментом и приспособлениями, применяемыми при техническом обслуживании и текущем ремонте машин;

правильно заполнять первичные документы учета работы машины;

готовить к буксировке и буксировать орудие, неисправный (поврежденный) транспортер-тягач.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

При подготовке механиков-водителей плавающих гусеничных транспортеров-тягачей в образовательных учреждениях изучаются транспортер-тягач МТ-ЛБ, и его модификации.

На основе настоящей программы, по решению Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации (далее именуется – ГАБТУ МО), может проводиться подготовка механиков-водителей и по другим маркам гусеничных тягачей, транспортеров-тягачей, транспортеров.

При изучении предметов настоящей программы требуется соблюдение очередности прохождения тем, обеспечивающей предварительное изучение теоретического материала, а затем проведение лабораторно-практических (практических) занятий (далее именуется – ЛПЗ) по изучаемой теме. Лабораторно-практические занятия по устройству проводятся до лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию.

Главным в подготовке является привитие твердых навыков безопасного вождения, выполнение практических работ по техническому обслуживанию, устранению неисправностей тягача и отработке технических нормативов согласно приложению № 1 к настоящей программе.

Привитие курсантам навыков работы по обслуживанию машин и устранению неисправностей осуществляется на лабораторно-практических занятиях по техническому обслуживанию и вождению (при проведении контрольных осмотров и ежедневного технического обслуживания).

Лабораторно-практические занятия со взводом проводятся преподавателем совместно с мастером производственного обучения.

Для проведения лабораторно-практических занятий взвод делится на учебные бригады. Старший в бригаде назначается из числа курсантов.

При проведении занятий по вождению без отрыва курсантов от других занятий в дни (часы), предусмотренные расписанием, взвод делится на две группы, одна из которых под общим руководством старшего мастера занимается практическим вождением, другая – под руководством преподавателя занимается изучением правил дорожного движения, основ управления тягачом и безопасности движения. В установленное время группы меняются учебными местами. При этом преподаватель проводит занятия по каждой теме дважды (поочередно с каждой группой взвода).

Занятия по вождению, проводимые вне расписания, отрабатываются в дополнительное время.

Правила техники безопасности при эксплуатации машин (тема № 3) изучаются до начала вождения и лабораторно-практических занятий.

Всякие упрощения при обучении и необъективность оценки подготовки курсантов не допускаются.

В целях повышения эффективности использования учебного времени и учебно-материальной базы педагогическим советам школ разрешается изменять последовательность прохождения учебного материала (переносить учебные вопросы из одного занятия в другое) и время, отводимое на изучение отдельных тем каждого предмета при условии, что программа будет полностью выполнена, а курсанты получат прочные знания и практические навыки.

Содержание учебного материала каждого занятия разрабатывается с учетом:

его военной направленности;

условий эксплуатации транспортеров и тягачей при обеспечении боевой подготовки войск в мирное время и в период ведения боевых действий;

требований по обеспечению постоянной готовности тягачей к использованию по назначению;

требований к умению максимально использовать тактико-технические возможности тягачей днем и ночью, в условиях сложной дорожной и погодной обстановки, а также к умению быстро обнаруживать и устранять неисправности (повреждения).

Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторно-практических и практических занятий – 45 мин., по вождению – 60 мин., включая смену обучаемых.

Обучение заканчивается экзаменами, проводимыми внутренней комиссией:

по Правилам дорожного движения (ПДД) и основам управления тягачом;

военно-экзаменационной комиссией: по устройству, эксплуатации и вождению тягача;

Специалисты, прошедшие обучение по программе подготовки механиков-водителей плавающих гусеничных транспортеров-тягачей, успешно сдавшие экзамены, получившие свидетельство о прохождении обучения, допускаются к сдаче теоретического и практического экзаменов в территориальных органах Гостехнадзора для получения удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право управления самоходными машинами категории «Е».

Перечень тем

и расчет часов по предметам обучения

| № п/п | Предметы обучения | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Теоретические занятия | ЛПЗ |
| 1. | Устройство и эксплуатация тягача. | 230 | 84 | 146 |
| 2. | Правила дорожного движения. | 90 | 62 | 28 |
| 3. | Основы управления транспортным средством и безопасность движения. | 38 | 38 |  |
| 4. | Оказание первой медицинской помощи. | 24 | 8 | 16 |
| 5. | Вождение тягача. | 50 |  | 50* |
| Экзамены |  | 8 |  | 8 |
| Итого: |  | 440 | 192 | 248 |

Примечание: * в том числе 3 ч 20 мин вождение на тренажере. При отсутствии тренажера – 34 часа вождения на тягаче.

##### УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЯГАЧА

Задачи обучения

1. Изучить назначение, устройство и работу агрегатов, узлов, механизмов и приборов тягача, объем и периодичность технических обслуживаний.

2. Привить курсантам твердые навыки самостоятельного проведения контрольных осмотров, технических обслуживаний и устранения неисправностей.

Методические указания

Изучение предмета включает теоретические и лабораторно-практические занятия. Теоретические занятия проводятся преподавателем, лабораторно-практические – преподавателем, совместно с мастером производственного обучения.

Содержание занятий по каждой теме должно тесно увязываться с квалификационными требованиями к механику-водителю тягача и программой подготовки.

При определении содержания упражнений по устройству систем и механизмов тягача, включенных в лабораторно-практические занятия                 №№ 2-5,7,8,10,12, разборочно-сборочные работы включаются в объеме, необходимом для закрепления курсантами знаний устройства агрегата (механизма, узла), взаимодействия его основных деталей, уяснения причин вызывающих необходимость выполнения с установленной периодичностью регулировочных, смазочных и других работ по техническому обслуживанию, ознакомлению с порядком проведения этих работ.

Лабораторно-практические занятия по техническому обслуживанию (кроме занятий №№ 6,9,11,13) предназначены для привития курсантам навыков в выполнении работ по техническому обслуживанию, обнаружению и устранению неисправностей, для тренировки выполнения отдельных операций технических нормативов и выполнения нормативов в целом. Каждое лабораторно-практическое занятие по техническому обслуживанию, преподаватель дополняет вопросами для практической подготовки курсантов к выполнению нормативов, которые предстоит им выполнять на ЛПЗ по ТО №№ 6,9,11,13, являющихся итоговыми занятиями.

Для отработки вопросов по устранению неисправностей в классе ЛПЗ по ТО готовятся агрегаты, узлы и детали с введенными в них наиболее часто встречающимися неисправностями.

Занятие № 2 по теме № 40 «Работы, выполняемые при контрольном осмотром (далее именуется – КО) и ежедневном техническом обслуживании (далее именуется – ЕТО) тягача», проводится до начала вождения тягача на учебной машине или тренажере.

Занятия по темам № 45 «Сезонное обслуживание» и № 46 «Погрузка тягача на платформу, самовытаскивание» проводятся преподавателем и мастером производственного обучения вождению на учебных тягачах в парке или на автодроме.

Перечень тем и расчет часов по предмету

«Устройство и эксплуатация тягача»

| Наименование разделов и тем | Количество часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Теоретические занятия | ЛПЗ |  |
|  |  |  | По устройству | По ТО |
| Раздел I. Введение |  |  |  |  |
| Тема I. Назначение и общее устройство тягача. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2. ЛПЗ № 1: Ознакомление с общим устройством тягача. | 2 |  | 2 |  |
| Тема 3. Правила техники безопасности при эксплуатации машин. | 2 | 2 |  |  |
| Итого за I раздел: | 6 | 4 | 2 |  |
| Раздел П. Силовая установка |  |  |  |  |
| Тема 4. Общее устройство и работа двигателя. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 5. Кривошипно-шатунный механизм. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 6. Механизм газораспределения | 2 | 2 |  |  |
| Тема 7. ЛПЗ № 2: Механизмы двигателя. | 4 |  | 2 | 2 |
| Тема 8. Системы охлаждения и подогрева. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 9. ЛПЗ № 3: Системы охлаждения и подогрева. | 8 |  | 2 | 6 |
| Тема 10. Система смазки двигателя. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 11. ЛПЗ № 4: Система смазки двигателя. | 4 |  | 2 | 2 |
| Тема 12. Система питания двигателя топливом и воздухом. | 8 | 8 |  |  |
| Тема 13. ЛПЗ № 5: Система питания двигателя топливом и воздухом. | 12 |  | 4 | 8 |
| Тема 14. ЛПЗ № 6: Отработка нормативов по техническому обслуживанию силовой установки №№ 1-13. | 10 |  |  | 10 |
| Итого за II раздел: | 56 | 18 | 10 | 28 |
| Раздел III. Трансмиссия |  |  |  |  |
| Тема 15. Кинематическая схема трансмиссии. Сцепление и его привод. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 16. Промежуточный редуктор. Центральная карданная передача. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 17. Главная передача. | 8 | 8 |  |  |
| Тема 18. ЛПЗ № 7: Сцепление, промежуточный редуктор, центральная карданная передача, главная передача. | 12 |  | 4 | 8 |
| Тема 19. Бортовая передача. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 20. Остановочные тормоза и тормоза механизмов поворота и их приводы. | 6 | 6 |  |  |
| Тема 21. ЛПЗ № 8: Бортовая передача, остановочный тормоз, тормоз механизма поворота, их приводы управления. | 10 |  | 4 | 6 |
| Тема 22. ЛПЗ № 9: Выполнение нормативов по техническому обслуживанию трансмиссии №№ 14-23. | 12 |  |  | 12 |
| Итого за III раздел: | 56 | 22 | 8 | 26 |
| Раздел IV. Ходовая часть, корпус, специальное и дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| Тема 23. Ходовая часть. Гусеничный движитель. Подвеска. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 24. Корпус. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 25. Пневмосистема. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 26. Дополнительное оборудование. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 27. ЛПЗ № 10: Корпус, ходовая часть, дополнительное оборудование. | 12 |  | 4 | 8 |
| Тема 28. ЛПЗ № 11: Выполнение нормативов по техническому обслуживанию ходовой части, пневмосистемы и дополнительного оборудования №№ 24-26,35. | 8 |  |  | 8 |
| Итого за IV раздел: | 32 | 12 | 4 | 16 |
| Раздел V. Электрооборудование |  |  |  |  |
| Тема 29. Источники электрической энергии. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 30. Потребители электрической энергии. | 6 | 6 |  |  |
| Тема 31. ЛПЗ № 12: Электрооборудование. | 8 |  | 4 | 4 |
| Тема 32. ЛПЗ № 13: Выполнение нормативов по ТО электрооборудования №№ 27-32. | 6 |  |  | 6 |
| Итого за V раздел: | 24 | 10 | 4 | 10 |
| Раздел VI. Эксплуатация тягача |  |  |  |  |
| Тема 33. Устройство парков и особенности внутренней службы в них. Парковое оборудование. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 34. Организация эксплуатации машин в Вооруженных Силах Российской Федерации. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 35. Нормы расхода и способы экономии эксплуатационных материалов. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 36. Учет работы машин. | 2 |  |  | 2 |
| Тема 37. Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 38. Особенности эксплуатации тягача в различных регионах и климатических условиях. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 39. Погрузка тягача на железнодорожную платформу. Самовытаскивание. Закрепление навыков в выполнении технического норматива № 36. | 6 |  |  | 6 |
| Тема 40. ЕТО и контрольные осмотры тягача. | 4 | 2 |  | 2 |
| Тема 41. Работы, выполняемые при ТО № 1. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 42. ЛПЗ № 14: Работы, выполняемые при ТО №1. Выполнение технических нормативов № 33. | 12 |  |  | 12 |
| Тема 43. Работы, выполняемые при ТО №2. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 44. ЛПЗ № 15: Работы, выполняемые при ТО №2. Закрепление навыков в выполнении технического норматива № 34. | 12 |  |  | 12 |
| Тема 45. Сезонное техническое обслуживание. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 46. ЛПЗ № 16: Сезонное техническое обслуживание. Закрепление навыков в выполнении технического норматива № 35. | 4 |  |  | 4 |
| Итого за VI раздел: | 56 | 18 |  | 38 |
| ВСЕГО: | 230 | 84 | 28 | 118 |

Раздел I. Введение

Тема 1. Назначение и общее устройство тягача.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Назначение и общее устройство тягача – 2 часа.

Общее устройство тягача МТ-ЛБ и его модификаций. Назначение и применение тягачей в Вооруженных Силах Российской Федерации. Тактико-технические характеристики и общее устройство тягача МТ-ЛБ. Особенности устройства его модификаций.

Тема 2. Ознакомление с общим устройством тягача.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 1. Общее устройство тягача – 2 часа.

Размещение основных агрегатов и механизмов. Устройство отделений управления, трансмиссионного, силового и грузовой платформы. Водительский инструмент и ЗИП.

Тема 3. Правила техники безопасности при эксплуатации машин.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Правила техники безопасности при эксплуатации машин – 2 часа.

Общие правила техники безопасности при техническом обслуживании, ремонте и вождении тягача. Предупреждение отравления отработавшими газами, горюче-смазочными материалами и спец. жидкостями. Первая помощь при отравлениях.

Раздел П. Силовая установка

Тема 4. Общее устройство и работа двигателя.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Общее устройство и работа двигателя – 2 часа.

Назначение двигателя, его техническая характеристика. Принцип работы. Основные механизмы и системы, их назначение. Рабочий цикл двигателя. Рабочий и полный объем цилиндра. Степень сжатия. Порядок работы цилиндров. Мощность, крутящий момент, удельный расход топлива.

Тема 5. Кривошипно-шатунный механизм.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Кривошипно-шатунный               механизм – 2 часа.

Назначение, устройство и работа. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 6. Механизм газораспределения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Механизм                       газораспределения – 2 часа.

Назначение, устройство и работа. Фазы газораспределения. Регулировка зазоров между стержнем клапана и носком коромысла. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 7. Механизмы двигателя.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 2. Механизмы  двигателя – 4 часа.

Упражнение № 1. Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов – 2 часа.

Снятие и установка навесного оборудования. Изучение устройства и взаимодействия деталей кривошипно-шатунного и газораспределительных механизмов. Порядок регулировки клапанов. Последовательность и усилие затяжки гаек крепления головок блока цилиндров.

Упражнение № 2. Обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов – 2 часа.

Проверка крепления двигателя и затяжки гаек крепления головки блока и болтов крепления осей коромысел, регулировка зазоров в клапанном механизме. Пуск двигателя, прослушивание стуков кривошипно-шатунного и газораспределительных механизмов и определение неисправностей, при которых они возникают, остановка двигателя.

Тема 8. Системы охлаждения и подогрева.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Устройство систем охлаждения и           подогрева – 2 часа.

Назначение, расположение, устройство и работа приборов системы охлаждения. Пути охлаждающей жидкости. Виды охлаждающих жидкостей, способы удаления накипи. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Назначение, расположение, устройство, электрическая схема и работа приборов системы подогрева. Правила пользования предпусковым подогревателем. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 9. Системы охлаждения и подогрева.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 3. Системы охлаждения и подогрева –  8 часов.

Упражнение № 1. Устройство систем охлаждения и подогрева – 2 часа.

Крепление, устройство, взаимодействие узлов и приборов систем охлаждения и подогрева. Пути охлаждающей жидкости. Снятие и установка водяного насоса. Замена сальников насосного агрегата, подогревателя, сборка и установка на место.

Упражнение № 2. Обслуживание системы охлаждения – 2 часа.

Проверка уровня охлаждающей жидкости, герметичности соединений, крепление узлов и приборов. Заправка и слив охлаждающей жидкости. Проверка состояния и натяжения ремней вентилятора и водяного насоса, их замена и регулировка. Проверка уровня масла в картере редуктора вентилятора. Смазка подшипников водяного насоса. Неисправности и их устранение. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке № 1 и 3.

Упражнение № 3. Обслуживание системы подогрева — 4 часа.

Проверка крепления, герметичности соединений водяной и топливной магистралей. Слив конденсата. Снятие электромагнитного клапана, форсунки, свечи накапливания и горелки котла подогревателя, их обслуживание, проверка и установка на место. Запуск подогревателя, регулировка подачи топлива. Подготовка к выполнению норматива по технической подготовке № 2.

Тема 10. Система смазки двигателя.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Устройство системы смазки                 двигателя – 2 часа.

Назначение, расположение, устройство и работа узлов и приборов системы смазки. Схема системы смазки. Вентиляция картера двигателя. Периодичность и объем технического обслуживания. Марки применяемых масел. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 11. Система смазки двигателя.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 4. Система смазки двигателя — 4 часа.

Упражнение №1. Устройство системы смазки двигателя – 2 часа.

Расположение узлов и приборов системы смазки на двигателе и тягаче, их крепление и взаимодействие. Разборка и сборка масленых фильтров, перепускного клапана-сигнализатора фильтра грубой очистки. Работа масленого насоса. Проверка сливного клапана. Пути подвода масла к трущимся деталям.

Упражнение №2. Обслуживание системы смазки двигателя – 2 часа.

Проверка крепления, герметичности соединений и состояния приборов системы смазки. Проверка уровня и качества масла. Замена масла. Разборка и промывка масленых фильтров. Очистка системы вентиляции картера. Пуск двигателя. Проверка работы системы смазки. Устранение неисправностей. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке №№ 4-7.

Тема 12. Система питания двигателя топливом и воздухом.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Устройство системы питания двигателя топливом и воздухом – 2 часа.

Общее устройство системы питания двигателя топливом и воздухом. Приборы и узлы системы питания топливом и воздухом, их назначение и расположение на тягаче. Периодичность и объем технического обслуживания. Дизельные топлива, их марки и применение. Устройство системы выпуска отработавших газов.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 2. Топливный насос высокого давления (ТНВД), форсунки – 2 часа.

Назначение, устройство и работа ТНВД. Регулировка ТНВД на равномерность и величину подачи. Периодичность и объем технического обслуживания. Форсунки, их устройство. Работа и регулировка. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 3. Всережимный регулятор и автоматическая муфта опережения впрыска топлива – 2 часа.

Назначение, устройство и работа. Регулировка угла опережения впрыска топлива. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 4. Топливоподкачивающие насосы, топливные фильтры и баки. Работа системы питания двигателя топливом –         2 часа.

Назначение, устройство, расположение и работа топливоподкачивающих насосов и фильтров. Периодичность технического обслуживания. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения. Работа системы питания двигателя топливом. Порядок прокачки топливной системы.

Тема 13. Системы питания двигателя топливом и воздухом.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 5. Системы питания двигателя топливом и воздухом – 12 часов.

Упражнение № 1. Общее устройство систем питания двигателя топливом и воздухом – 4 часа.

Размещение на двигателе и взаимодействие ТНВД, всережимного регулятора, автоматической муфты опережения впрыска топлива, форсунок, топливоподкачивающего насоса, трубопроводов и фильтров. Топливораспределительный кран и ручной топливоподкачивающий насос.

Упражнение № 2. Обслуживание систем питания двигателя топливом и воздухом – 8 часов.

Проверка крепления узлов и приборов, подтеканий топлива, наличие топлива в баках, слив отстоя из них. Проверка уровня масла в ТНВД и регуляторе, заправка их. Замена фильтрующих элементов тонкой и грубой очистки топлива. Проверка угла опережения впрыска топлива. Снятие, проверка и установка форсунок. Регулировка привода управления двигателем. Регулировка минимальных холостых оборотов коленчатого вала. Техническое обслуживание воздухоочистителя. Неисправности топливной системы и их устранение. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке №№ 8-13.

Тема 14. Отработка нормативов по техническому обслуживанию двигателя №№1-13.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 6. Отработка нормативов по технической подготовке №№1-13 – 10 часов.

Раздел III. Трансмиссия

Тема 15. Кинематическая схема трансмиссии. Сцепление и его привод.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Кинематическая схема трансмиссии. Сцепление и его привод – 2 часа.

Назначение, размещение, общее устройство, кинематическая схема и работа трансмиссии. Назначение, устройство и работа сцепления и его привод.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 2. Техническое обслуживание сцепления и его привода – 2 часа.

Периодичность и объем технического обслуживания сцепления и его привода. Регулировка сцепления и его привода. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Тема 16. Промежуточный редуктор. Центральная карданная передача.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Промежуточный редуктор. Центральная карданная передача – 2 часа.

Назначение, размещение, устройство и работа промежуточного редуктора и центральной карданной передачи. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Тема 17. Главная передача.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Коробка передач – 2 часа.

Назначение, характеристика, общее устройство главной передачи. Устройство и размещение конической пары, коробки передач и системы смазки главной передачи. Регулировка, периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 2. Планетарно-фрикционные механизмы поворота. Карданные валики – 2 часа.

Назначение, характеристика, устройство и работа механизмов поворота и карданных валиков. Периодичность и объем технического обслуживания, регулировка. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 3. Приводы управления главной передачи. Работа главной передачи – 2 часа.

Назначение, устройство и работа приводов управления главной передачи. Регулировка, периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 4. Работа главной передачи – 2 часа.

Работа главной передачи при нейтральном положении рычага, при последовательном включении передач и на замедленной передаче.

Тема 18. Сцепление, промежуточный редуктор, центральная карданная передача, главная передача.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 7. Сцепление, промежуточный редуктор, центральная карданная передача, главная          передача – 12 часов.

Упражнение № 1. Устройство сцепления, промежуточного редуктора, центральной карданной передачи и главной передачи – 4 часа.

Упражнение № 2. Обслуживание сцепления, промежуточного редуктора и центральной карданной передачи – 4 часа.

Проверка работы сцепления и его привода. Регулировка сцепления и его привода. Смазка выжимного подшипника. Замена смазки в промежуточном редукторе. Проверка крепления и состояния деталей центральной карданной передачи. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке №№ 21,22.

Упражнение № 3. Обслуживание главной передачи – 4 часа.

Проверка крепления главной передачи и карданных валиков. Замена масла в главной передаче и маслобаке. Техническое обслуживание масляного фильтра. Регулировка привода управления по меткам. Смазка, регулировка фрикционов механизма поворотов. Смазка зубчатых муфт карданных валиков. Подготовка к нормативов по технической подготовке №№ 14-18,23.

Тема 19. Бортовая передача.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Бортовая передача – 2 часа.

Назначение, устройство, размещение и работа бортовой передачи. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, и их причины, признаки и способы устранения.

Тема 20. Остановочные тормоза и тормоза механизмов поворота и их приводы.

Т е о р е т и ч е с к и е занятия №№ 1,2. Остановочные тормоза и тормоза механизмов поворота – 3 часа.

Назначение, устройство, размещение и работа тормозов. Общее устройство их приводов. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, и их причины, признаки и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к и е занятия №№ 3,4. Приводы управления остановочными тормозами и планетарно-фрикционными механизмами  поворота – 3 часа.

Устройство, размещение и работа привода при различных положениях рычагов управления. Регулировка, периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Тема 21. Бортовая передача, остановочный тормоз, тормоз механизма поворота, их приводы управления.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 8. Бортовая передача, остановочный тормоз, тормоз механизма поворота, их приводы                управления – 10 часов.

Упражнение № 1. Устройство бортовой передачи, остановочного тормоза, тормозов механизма поворота, их приводов управления – 4 часа.

Частичная разборка и сборка бортовой передачи. Размещение торцевого и сальникового уплотнения. Места слива и заправки маслом, сапун. Размещение тормоза механизма поворота и остановочного тормоза и приводов их управления. Взаимодействие их деталей при действии рычагами и педалями.

Упражнения №№ 2,3. Обслуживание бортовой передачи, остановочного тормоза, тормоза механизма поворота и приводов их управления — 6 часов.

Проверка состояния и крепления механизмов и агрегатов. Смазка бортовой передачи. Регулировка педали и привода остановочных тормозов. Регулировка рычагов и приводов механизма поворота. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке: №№ 19-22.

Тема 22. Выполнение нормативов по технической подготовке             №№ 14-23.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 9. Выполнение нормативов по технической подготовке: №№ 14-23 - 12 часов.

Раздел IV. Ходовая часть, корпус, специальное и дополнительное оборудование

Тема 23. Ходовая часть. Гусеничный движитель. Подвеска.

Т е о р е т и ч е с к и е занятия №№ 1, 2. Гусеничный движитель. Подвеска – 4 часа.

Назначение, устройство и работа гусеничного движителя и подвески. Типы гусеничных лент, определение технического состояния. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 24. Корпус.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Корпус – 2 часа.

Назначение, характеристика, защитные свойства и устройство корпуса. Деление корпуса на отделения. Места установки агрегатов. Люки. Особенности устройства корпуса модификаций тягача. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 25. Пневмосистема.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Пневмосистема – 2 часа.

Назначение, устройство, расположение на тягаче и работа приборов и узлов пневмосистемы. Принципиальная схема пневмосистемы. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 26. Дополнительное оборудование.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Дополнительное оборудование – 4 часа.

Тягово-сцепной прибор, система обогрева (далее именуется – ОВУ), фильтровентиляционная установка (далее именуется – ФВУ), оборудование для плава и самоокапывания, устройства для смыва грязи с лобовых стекол. Назначение, расположение на тягаче, правила пользования и устройства дополнительного оборудования. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Тема 27. Корпус, ходовая часть, дополнительное оборудование.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 10. Корпус, ходовая часть, дополнительное оборудование – 12 часов.

Упражнение № 1. Устройство корпуса, гусеничного движителя, подвески и дополнительного оборудования – 4 часа.

Размещение агрегатов в корпусе, опор главной передачи и двигателя. Люки. Башенная установка. Устройство и места смазки деталей и узлов гусеничного движителя.

Тягово-сцепной прибор, система обогрева, ФВУ, оборудование для плава и самоокапывания. Пневмосистема. Переговорное устройство. Смотровые приборы.

Расположение на тягаче, пользование системой ОВУ, ФВУ, оборудованием для плава и самоокапывания, переговорным устройством.

Упражнения №№ 2,3. Обслуживание корпуса, гусеничного движителя и подвески – 4 часа.

Порядок проверки корпуса на герметичность. Замена трака, пальца, ведущего колеса. Регулировка натяжения гусеничной цепи. Замена торсионного вала, выставка катков по колее. Снятие, обслуживание и установка амортизатора. Подготовка к выполнению норматива по технической подготовке № 24.

Упражнение № 4. Обслуживание тягово-сцепного прибора, системы обогрева, ФВУ, оборудования для самоокапывания, пневмосистемы – 4 часа.

Смазка тягово-сцепного прибора. Регулировка и обслуживание системы ОВУ и ФВУ. Замена фильтра-поглотителя ФВУ. Проверка уровня масла в маслобаке. Оборудование для самоокапывания, снятие и установка отвала. Замена ремней привода компрессора, регулировка их натяжения, спуск конденсата из воздушных баллонов, проверка герметичности тормозных камер, замена диафрагмы. Проверка свечи накаливания, запуск ОВУ.

Тема 28. Выполнение нормативов по технической подготовке

№№ 24-26,36.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 11. – 8 часов.

Выполнение нормативов по техническому обслуживанию ходовой части, пневмосистемы и дополнительного оборудования №№ 24-26,36 и дополнительно:

подготовка и включение ОВУ;

подготовка и включение ФВУ.

Раздел V. Электрооборудование

Тема 29. Источники электрической энергии.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Аккумуляторная батарея – 2 часа.

Соединение аккумуляторов в батарее. Выключатель батарей. Периодичность и объем технического обслуживания. Зависимость срока службы аккумуляторной батареи от своевременности и качества обслуживания. Меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие 2. Генераторная установка и                    реле-регулятор – 2 часа.

Назначение, устройство, привод и работа генераторной установки и реле-регулятора. Соединение реле-генератора, генератора, аккумуляторной батареи и потребителей. Периодичность и объем технического обслуживания. Меры безопасности при обслуживании генератора. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Тема 30. Потребители электрической энергии.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Стартер – 2 часа.

Назначение, устройство и работа стартера. Правила пользования стартером. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 2. Контрольно-измерительные приборы. Приборы освещения. Звуковой сигнал. Электродвигатели. – 2 часа.

Назначение, устройство, расположение на тягаче и работа контрольно-измерительных приборов, звукового сигнала и электродвигателей. Периодичность и объем технического обслуживания. Неисправности, их признаки, причины и способы устранения.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 3. Общая схема              электрооборудования – 2 часа. Общая схема электрооборудования. Пути тока от источников при включении различных потребителей. Защита сети. Виды проводников и их изоляции. Электрооборудование башенной установки. Неисправности, их причины, признаки и способы устранения.

Тема 31. Электрооборудование.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 12. Электрооборудование – 8 часов.

Упражнение № 1. Аккумуляторная батарея, генератор, стартер, приборы освещения и сигнализации, контрольно-измерительные приборы – 4 часа.

Разборка и сборка макета аккумуляторной батареи. Разборка и сборка генератора.

Разборка стартера, зачистка коллектора, замена щеток, перестановка контактного диска и болтов, сборка и установка. Частичная разборка, изучение учебного комплекта приборов освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов.

Упражнение № 2. Обслуживание аккумуляторной батареи и             генератора – 2 часа.

Снятие и установка и на тягач аккумуляторных батарей. Проверка состояния проводов, выключения батареи, уровня электролита и степени заряженности аккумуляторной батареи. Устранение повышенного саморазряда. Проверка крепления генератора, проводов и других узлов и деталей генераторной установки. Замена ремней генератора и регулировка их натяжения. Смазка подшипников натяжного ремня. Устранение неисправностей. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке №№ 27,28.

Упражнение № 3. Обслуживание стартера, приборов освещения и других приборов электрооборудования – 2 часа.

Обслуживание стартера. Замена ламп в оптических элементах фар, регулировка света фар со светомаскировочным устройством (далее именуется – СМУ) и без него. Порядок замены электрообогревательных стекол. Смазка троса привода спидометра. Проверка состояния изоляции проводов. Подготовка к выполнению нормативов по технической подготовке №№ 29-31.

Тема 32. Выполнение нормативов по технической подготовке

№№ 27-32.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 13. Выполнение нормативов по техническому обслуживанию электрооборудования             №№ 27-32 – 6 часов.

Раздел VI. Эксплуатация тягача

Тема 33. Устройство парков и особенности внутренней службы в них. Парковое оборудование.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Постоянные и полевые парки – 2 часа.

Устройство постоянных и полевых парков. Особенности внутренней службы в них. Порядок выхода и возвращения машин. Противопожарные мероприятия. Парково-хозяйственный день. Парковое оборудование.

Тема 34. Организация эксплуатации машин в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие № 1. Деление машин на группы эксплуатации – 2 часа.

Деление машин на группы эксплуатации. Категорийность техники. Порядок использования и организация эксплуатации машин. Контроль  технического состояния. Необходимость и задачи технического обслуживания, его виды и периодичность. Передвижные средства технического обслуживания. Закрепление тягача за механиком-водителем, его ответственность за груз и прицеп. Ресурс тягача. Виды ремонта. Нормы межремонтных пробегов.

Тема 35. Нормы расхода и способы экономии эксплуатационных   материалов.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Нормы расхода топлива, моторного масла и других эксплуатационных материалов. Запас хода тягача по топливу. Способы экономии топлива. Зависимость расхода топлива от технического состояния двигателя и других агрегатов тягача.

Тема 36. Учет работы машин.

П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Правила заполнения формуляра тягача и путевого листа. Заполнение путевого листа тягача.

Тема 37. Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Классификация горюче-смазочных материалов. Марки и основные свойства моторных масел. Присадки к маслам. Простейшие способы определения качества моторных масел. Марки и основные свойства топлива, консистентных смазок и специальных жидкостей. Правила хранения, применения и техники безопасности при работе с ними.

Тема 38. Особенности эксплуатации тягача в различных регионах и климатических условиях.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Особенности эксплуатации тягача в горной, песчано-пустынной местности и условиях низких температур.

Тема 39. Погрузка тягача на железнодорожную платформу. Самовытаскивание и буксировка.

П р а к т и ч е с к о е занятие – 6 часов. Погрузка тягача на платформу. Крепление тягача на платформе различными способами. Укрытие брезентом. Подготовка тягача к преодолению водной преграды на плаву. Подготовка к самовытаскиванию и буксировке. Выполнение норматива по технической подготовке № 36.

Тема 40. Ежедневное техническое обслуживание и контрольные осмотры тягача.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Ежедневное техническое обслуживание и контрольные осмотры тягача. Необходимость ежедневного технического обслуживания (далее именуется – ЕТО) и контрольных осмотров                (далее именуется – КО) тягача и время, отводимое на их проведение. Последовательность и объем работ. Технические требования к тягачу, прошедшему ЕТО и КО. Инструмент, приборы и материалы необходимые при ЕТО и КО.

П р а к т и ч е с к о е занятие - 2 часа. Порядок выполнения работ по ЕТО и КО тягача в пути и перед выходом из парка. Порядок выполнения работ по КО перед выходом из парка, КО в пути и ежедневное техническое обслуживание.

Тема 41. Работы, выполняемые при техническом

обслуживание № 1.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Содержание работ и методика их проведения. Технические требования, предъявляемые к тягачу, прошедшему ТО     № 1. Инструмент и материалы, применяемые при ТО № 1.

Тема 42. Выполнение норматива по технической подготовке № 33.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 14.

Выполнение норматива по техническому обслуживанию тягача                № 33 – 12 часов.

Упражнение № 1. Порядок выполнения работ по ЕТО и КО тягача в пути и перед выходом из парка – 2 часа.

Упражнение № 2. Обслуживание двигателя при ТО № 1. Проверка крепления и герметичности двигателя. Регулировка двигателя и его узлов. Смазочные работы. Дополнительные работы при эксплуатации в условиях высокой запыленности. Устранение неисправностей – 2 часа

Упражнение № 3. Обслуживание трансмиссии и приводов управления при ТО № 1. Проверка крепления и герметичности. Регулировка агрегатов, узлов трансмиссии и приводов управления. Смазочные работы. Устранение неисправностей – 2 часа.

Упражнение № 4. Обслуживание ходовой части при ТО № 1. Проверка крепления и регулировка ходовой части. Обслуживание и регулировка гусениц с открытым и закрытым шарниром. Смазочные работы. Устранение неисправностей – 4 часа.

Упражнение № 5. Обслуживание электрооборудования и дополнительного оборудования при ТО № 1. Проверка крепления, состояние электроизоляции и регулировка узлов и приборов электрооборудования и дополнительного оборудования. Смазочные работы. Устранение неисправностей – 2 часа.

Тема 43. Работы, выполняемые при ТО № 2.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие - 2 часа. Содержание работ и организация их проведения. Технические требования, предъявляемые к тягачу, прошедшему ТО         № 2. Инструмент и материалы, применяемые при ТО № 2.

Тема 44. Выполнение норматива технической подготовке № 34.

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 15 – 12 часов.

Упражнение № 1. Обслуживание двигателя при ТО № 2. Выполнение крепежных, регулировочных и смазочных работ, предусмотренных ТО № 2. Устранение неисправностей 4 часа.

Упражнение № 2. Обслуживание трансмиссии и приводов ее управления при ТО № 2 – 4 часа..

Выполнение крепежных, регулировочных и смазочных работ, предусмотренных ТО № 2. Устранение неисправностей.

Упражнение № 3. Обслуживание электрооборудования и дополнительного оборудования при ТО № 2. Выполнение крепежных регулировочных и смазочных работ при ТО № 2. Устранение неисправностей – 4 часа.

Тема 45. Сезонное техническое обслуживание.

Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Работы, выполняемые при сезонном техническом обслуживании (далее именуется – СО) и консервации. Необходимость выполнения дополнительных работ при СО. Перечень и методика работ. Инструмент и материалы, применяемые при СО. Консервация, виды, объем и порядок выполнения работ. Требования, предъявляемые к тягачу, прошедшему консервацию. Обслуживание тягача, находящегося на консервации.

Тема 46. Сезонное техническое обслуживание

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к о е занятие № 16 - 4 часа. Перечень работ, выполняемых при очередном ТО. Подготовка тягача к зимней и летней эксплуатации.

ВОЖДЕНИЕ ТЯГАЧА

Задачи обучения

- Научить курсанта управлять гусеничным тягачом в различное время суток, сложных дорожных и погодных условиях, в одиночном порядке и в составе колонны, соблюдая при этом правила дорожного движения.

- Научить преодолевать водные преграды в брод.

- Привить курсантам навыки проведения всех видов технического обслуживания.

Методические указания

Занятия по вождению начинаются после изучения первой темы по устройству и первой темы по правилам дорожного движения, а также после изучения правил техники безопасности при вождении и техническом обслуживании тягача.

Для отработки упражнений по вождению тягачей в учебных организациях должны быть автодромы и специальные маршруты, оборудованные в соответствии с задачами упражнений, препятствиями, инженерными сооружениями, сложными участками дорог и элементами, создающими внезапно возникающие дорожные ситуации.

Для выполнения упражнений по вождению курсанты закрепляются за мастерами производственного обучения вождению. Занятия по вождению организуются старшим мастером производственного обучения вождению. В течение дня с одним курсантом разрешается проводить не более 2 часов занятий по вождению, за исключением упражнения № 16.

В процессе обучения мастер производственного обучения вождению должен требовать от курсантов точного выполнения Правил дорожного движения, техники безопасности и правил вождения тягача, а также постоянного контроля за дорожной обстановкой и контрольно-измерительными приборами. Он обязан следить за тем, чтобы курсант постоянно контролировал на слух исправность работы двигателя и других агрегатов тягача.

При отработке всех упражнений, кроме первого, курсант первой смены под руководством мастера производственного обучения вождению до начала занятий выполняет контрольный осмотр тягача перед выходом из парка по инструктивным картам, а в процессе отработки упражнения – по контрольному осмотру на марше. Курсант последней смены после окончания занятий выполняет работы по ежедневному техническому обслуживанию. В целях привития твердых навыков проведения работ по контрольным осмотрам и ежедневному техническому обслуживанию, курсантам ставится задача на тренировку в выполнении технических нормативов №№ 1-4, 8-11, 14-19, 21, 23-25, 28-33, 35. Для выполнения указанных работ курсанту первой и второй смены планируется по одному часу. Очередность проведения работ планируется графиком.

Перед отработкой каждого упражнения по вождению мастер производственного обучения объясняет курсанту его содержание, и в необходимых случаях производит показ выполнения элементов упражнения.

В процессе обучения старший мастер производственного обучения вождению организует две контрольные проверки. Первая после отработки упражнения № 8, проверяется подготовленность курсантов к управлению тягачом в ограниченных проездах. Вторая после отработки упражнения № 18, проверяется подготовка курсантов к сдаче экзаменов по вождению. Контрольная проверка № 2 проводится с учетом времени выполнения упражнения. Временной норматив и критерии оценки устанавливаются решением педагогического совета школы.

При отработке упражнения № 5 на кольцевом маршруте организуется встречное движение.

Обучение вождению ночью оформляется приказом по школе с указанием мероприятий, направленных на повышение безопасности движения. Занятия проводит старший мастер производственного обучения вождению.

Занятие по отработке упражнения № 16 «Пятидесятикилометровый марш» проводится под руководством начальника школы или его заместителя по учебно-производственной части. Учебный маршрут, на котором должно быть не менее 70% грунтовых дорог с подъемами и спусками крутизной до 30 градусов, кренами до  20 градусов, участками лесисто-болотистой или горной местности, с водными преградами для преодоления в брод, согласовывается с ГИБДД. Занятие проводится при наличии не менее 6 тягачей.

Схему маршрута и условия совершения марша утверждает начальник школы. Упражнение проводится на фоне тактической обстановки, приближенной к деятельности войск, с включением элементов охраны колонны, преодоления минированных и зараженных участков местности и других вопросов. За 3-5 дней до совершения 50-километрового марша отдается письменный приказ на его проведение с указанием даты проведения марша, руководителя занятия - начальника колонны, фамилий мастеров и курсантов, марок и номеров машин, привлекаемых к маршу, состав технического замыкания, мероприятий по подготовке машин и техники безопасности совершения марша. К приказу прилагается схема маршрута движения с указанием порядка построения колонны, исходного пункта, пунктов регулирования и времени их прохождения, мест отработки элементов марша и привалов.

Как правило, в конце марша или в ходе, его на специально подобранной площадке проводится практическое занятие по предмету: "Радиационная, химическая и бактериологическая защита" – частичная дегазация и дезактивация техники.

Итоги занятия оформляются актом, утверждаемым руководителем образовательного учреждения, где указываются: маршрут, его протяженность, время и скорость движения колонны, недостатки в подготовке курсантов. К акту прилагается оценочная ведомость.

В начале занятий по теме № 5 "Буксировка" мастер производственного обучения вождению напоминает курсантам правила техники безопасности, показывает им сигналы, подаваемые при сцепке и расцепке, и проверяет их усвоение. Во время сцепки, курсант, производящий ее, должен находиться вне зоны движения тягача, а мастер производственного обучения при этом должен расположиться так, чтобы видеть курсанта, управляющего тягачом и курсанта, производящего сцепку.

В случае невозможности проведения 50 км марша, ввиду отсутствия маршрута, отвечающего требованиям программы, 2 часа времени отведенного на марш, используются для вождения в колонне по кольцевому маршруту автодрома с отработкой упражнений № 16 (п.п. 1,2,7,8,9). Оставшиеся 2 часа по решению педагогического совета школы используются для дополнительных занятий с курсантами по наиболее сложным упражнениям программы.

По завершению обучения каждый выпускник должен иметь стаж практического вождения – 250 километров.

Перечень тем и расчет часов

| Номера упражнений | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Начальное обучение. |  | 8 |
| 1. | Посадка, ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами, отработка приемов действия органами управления. Пуск и остановка двигателя. Начало движения и остановка тягача. | 1 |
| 2. | Движение и остановка в заданном месте. | 1 |
| 3. | Движение с переключением передач и остановкой в заданном месте. | 2 |
| 4. | Управление тягачом на различных передачах с поворотами, разворотами, экстренным торможением. Движение задним ходом. | 2 |
| 5. | Движение по кольцевому маршруту с соблюдением дистанции, маневрирование, остановки на обочине. Преодоление железнодорожного переезда. Выработка правильных действий по вводной о возникновении неисправности, регистрируемой контрольно-измерительными приборами. | 2 |
| Тема 2. Вождение по дорогам. |  | 4 |
| 6. | Преодоление подъемов, спусков и косогоров. | 2 |
| 7. | Вождение по грунтовым дорогам. | 1 |
| 8. | Вождение по грунтовым дорогам ночью. | 1 |
|  | Контрольная проверка №1. | 0,3 |
| Тема 3. Вождение по ограниченным проездам. |  | 7 |
| 9. | Вождение в габаритном тоннеле и дворике. | 2 |
| 10. | Въезд на эстакаду. Постановка тягача в укрытие. Преодоление препятствий. | 2 |
| 11. | Погрузка на железнодорожную платформу. | 1 |
| 12. | Комплексное вождение по ограниченным проездам. | 2 |
| Тема 4. Вождение в сложных условиях. |  | 10 |
| 13. | Вождение по дорогам со сложным рельефом местности и бездорожью. Преодоление водной преграды (глубокого брода). | 2 |
| 14. | Вождение по тяжелым дорогам и бездорожью ночью. | 2 |
| 15. | Вождение на повышенных скоростях по дорогам. | 2 |
| 16. | Пятидесятикилометровый марш. | 4 |
| Тема 5. Буксировка. |  | 4 |
| 17. | Сцепка с орудием (прицепом). Постановка орудия (прицепа) в укрытие. | 2 |
| 18. | Буксировка орудия (прицепа) и тягача. | 2 |
|  | Контрольная проверка № 2. | 0,3 |
|  | Экзамены. | 0,3 |
|  | КО, ЕТО и выполнение нормативов. | 16 |
|  | ИТОГО: | 50 |

Тема 1. Начальное обучение.

Упражнение № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие – 1 час. Посадка, ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами, отработка действий органами управления. Пуск и остановка двигателя. Начало движения и остановка тягача.

- Отработка приемов правильной посадки обучаемого на рабочее место механика-водителя. Регулировка сидения.

- Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами. Правила пользования органами управления.

- Тренировка в переключении передач, в действиях педалями и рычагами управления.

- Подача сигнала, пуск, прогрев и остановка двигателя, контроль работы двигателя по приборам на различных оборотах. Подача сигнала, начало движения и остановка тягача с помощью рабочего тормоза.

Упражнение № 2. П р а к т и ч е с к о е занятие – 1 час. Движение и остановка в заданном месте.

- Повторение основных приемов первого упражнения.

- Начало движения, движение по прямой на первой и второй передачах, торможение рабочим тормозом и остановка.

- Последовательное переключение передач с первой на третью. Движение по прямой, повороты направо и налево. Регулирование скорости движения педалью управления подачей топлива. Плавное торможение тягача двигателем и рабочим тормозом.

Упражнение 3. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Движение с переключением передач и остановкой в заданном месте.

- Повторное освоение приемов и закрепление навыков, полученных на предыдущих занятиях.

- Начало движения, разгон, переключение передач в восходящем и нисходящем порядке.

- Переключение передач с третьей на первую и с высшей на вторую с предварительным торможением рабочим тормозом.

- Определение необходимой дистанции. Соблюдение дистанции с впереди идущей машиной.

- Торможение двигателем и рабочим тормозом, экстренное торможение и остановка в заданном месте.

Упражнение 4. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Управление тягачом на различных передачах, с поворотами, разворотами, экстренным торможением. Движение задним ходом.

- Закрепление навыков, полученных на предыдущих занятиях.

- Вождение по дорогам на различных передачах с поворотами, разворотами.

- Экстренное торможение.

- Движение задним ходом.

Упражнение 5. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Движение по кольцевому маршруту с соблюдением дистанции, маневрирование, остановки на обочине. Преодоление железнодорожного переезда. Выработка правильных действий по вводной о возникновении неисправности, регистрируемой контрольно-измерительными приборами.

1.	Движение по кольцевому маршруту с соблюдением дистанции.

2.	Разъезд со встречным  транспортом, обгон и объезд транспортного средства, остановка на обочине и возобновление движения. Экстренное торможение.

- Повороты. Развороты на различных грунтах для движения в обратном направлении.

- Движение задним ходом. Повороты и развороты задним ходом. Преодоление железнодорожного переезда. Выработка правильных действий по вводной о возникновении неисправности, регистрируемой контрольно-измерительными приборами.

Тема 2. Вождение по дорогам.

Упражнение 6. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Преодоление подъемов, спусков и косогоров.

- Преодоление подъемов, спусков, холма и косогора.

- Остановка на подъеме и возобновление движения.

- Остановка на спуске, возобновление движения. Торможение на спуске.

Упражнение 7. П р а к т и ч е с к о е занятие – 1 час. Вождение по грунтовым дорогам.

- Вождение по грунтовым дорогам общего пользования. Пересечение шоссейных дорог.

- Встречный разъезд. Объезд стоящего транспорта. Разворот для движения в обратном направлении.

- Вождение с наблюдением за дорогой через смотровой прибор.

Упражнение 8. П р а к т и ч е с к о е занятие – 1 час. Вождение по грунтовым дорогам ночью.

- Вождение по грунтовым дорогам ночью. Пользование световыми приборами.

- Встречный разъезд. Остановка на обочине. Возобновление движения.

Тема 3. Вождение по ограниченным проездам.

Упражнение 9. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Преодоление подъемов, спусков и косогоров. Вождение в габаритном тоннеле и дворике.

- Проезд габаритного тоннеля передним ходом с поворотом под углом 90° и проезд по нему задним ходом.

- Въезд в габаритный дворик передним ходом, разворот в нем с применением заднего хода и без применения заднего хода, выезд.

Упражнение 10. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Въезд на эстакаду. Постановка тягача в укрытие. Преодоление препятствий.

- Въезд на эстакаду. Съезд с нее передним и задним ходом,

- Постановка тягача в укрытие задним ходом.

- Преодоление воронки, траншеи, уступа.

Упражнение 11. П р а к т и ч е с к о е занятие – 1 час. Погрузка на железнодорожную платформу.

- Погрузка на железнодорожную платформу с торцевой аппарели.

- Погрузка на железнодорожную платформу с боковой аппарели.

Упражнение 12. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Комплексное вождение по ограниченным проездам.

1. Въезд в габаритный тоннель передним ходом, поворот на 90° и проезд по нему задним ходом.

- Разворот в габаритном дворике.

- Въезд на эстакаду и съезд с нее.

- Постановка тягача в укрытие.

5. Погрузка на железнодорожную платформу с торцевой аппарели.

6. Остановка в заданном месте.

Тема 4. Вождение в сложных условиях.

Упражнение 13. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Вождение по дорогам со сложным рельефом местности и бездорожью. Преодоление водной преграды (глубокого брода).

- Движение по дорогам со сложным рельефом местности и бездорожью.

- Преодоление брода, каменистого и заболоченного участков.

- Преодоление водной преграды.

- Преодоление подъемов и спусков с углом наклона 25-30°.

Занятие 14. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Вождение по тяжелым дорогам и бездорожью ночью.

- Движение по тяжелым дорогам и бездорожью с использованием светомаскировочного устройства.

- Преодоление брода, каменистого и заболоченного участков.

Занятие 15. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Вождение на повышенных скоростях по дорогам.

- Вождение на повышенной скорости.

- Вождение на максимальной скорости. Преодоление препятствий.

3. Маневрирование на максимальной скорости. Обгон.

Занятие 16. П р а к т и ч е с к о е занятие – 4 часа. Пятидесятикилометровый марш.

- Тренировка действий по сигналам управления колонной.

- Постановка задач на марш. Построение и вытягивание колонны.

- Прохождение исходного пункта и пунктов регулирования.

- Движение колонны на предельных скоростях. Изменение скоростного режима движения колонны.

5. Действия дозорного отделения. Действия механиков-водителей при отражении нападения «противника» на колонну.

- Преодоление минированных и зараженных участков местности. Частичная дезактивация (дегазация) машин.

- Вывод тягача из колонны.

- Остановка колонны (привал). Проведение контрольного осмотра с отработкой технических нормативов. Ввод тягача в колонну.

- Возобновление движения. Разворот колонны.

Тема 5. Буксировка.

Занятие 17. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Сцепка с орудием (прицепом). Постановка орудия (прицепа) в укрытие.

- Подача под сцепку. Сцепка тягача с орудием или прицепом без поворота и с поворотом на 90° на Т-образной площадке.

- Повороты и развороты с орудием или прицепом.

- Постановка орудия или прицепа в укрытие задним ходом.

Занятие 18. П р а к т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Буксировка орудия (прицепа) и тягача.

1. Сцепка тягача с орудием или прицепом. Преодоление косогоров, воронки, траншеи, уступа, подъема и спуска.

- Вытаскивание застрявшего тягача. Буксировка неисправного тягача.

Контрольная проверка № 2 - 20 мин.

- Въезд в габаритный тоннель передним ходом, поворот под углом 90° и выезд из него задним ходом.

- Постановка на эстакаду передним ходом и съезд с нее задним.

- Въезд на железнодорожную платформу по боковой аппарели и съезд с торцевой аппарели.

- Сцепка тягача с орудием (прицепом) на Т-образной площадке, постановка орудия (прицепа) в укрытие задним ходом.

- Остановка в заданном месте.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Задачи обучения

- Изучить с курсантами Правила дорожного движения.

- Привить курсантам необходимые знания и навыки, обеспечивающие правильные действия в различных дорожно-транспортных ситуациях при вождении тягача.

Методические указания

При изучении предмета необходимо обеспечить усвоение курсантами основных положений Правил дорожного движения к началу практических занятий по вождению.

Теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения проводятся преподавателем путем рассказа и собеседования с обязательным использованием наглядных пособий и технических средств обучения.

Для закрепления знаний на всех занятиях с курсантами необходимо практиковать решение задач на примерах типовых дорожно-транспортных ситуаций.

В качестве основного учебного пособия используются Правила дорожного движения. Вся дополнительная литература может служить вспомогательным материалом.

Перечень тем и примерный расчет часов

| №№ тем | Наименование разделов и тем | Всего часов | Теоретические занятия | Практические занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Правила дорожного движения |  |  |  |  |
| 1. | Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного движения. | 4 | 4 |  |
| 2. | Дорожные знаки. | 10 | 10 |  |
| 3. | Дорожная разметка и ее характеристика. | 2 | 2 |  |
|  | Практические занятия по темам 1-3. | 6 |  | 6 |
| 4. | Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. | 8 | 8 |  |
| 5. | Регулирование дорожного движения. | 4 | 4 |  |
|  | Практические занятия по темам 4-5. | 8 |  | 8 |
| 6. | Проезд перекрестков. | 8 | 8 |  |
| 7. | Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. | 4 | 4 |  |
|  | Практические занятия по темам 6-7. | 14 |  | 14 |
| 8. | Особые условия движения. | 4 | 4 |  |
| 9. | Перевозка людей и грузов. | 2 | 2 |  |
| 10. | Техническое состояние и оборудование транспортных средств. | 4 | 4 |  |
| 11. | Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения. | 2 | 2 |  |
| Раздел 2. Юридическая ответственность водителя |  |  |  |  |
| 12. | Административная ответственность. | 2 | 2 |  |
| 13. | Уголовная ответственность. | 2 | 2 |  |
| 14. | Гражданско-правовая и материальная ответственность. | 2 | 2 |  |
| 15. | Правовые основы охраны окружающей природной среды. | 2 | 2 |  |
| 16. | Право собственности на транспортное средство. | 1 | 1 |  |
| 17. | ОСАГО владельцев транспортного средства и страхование транспортного средства. | 1 | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 90 | 62 | 28 |

Раздел 1. Правила дорожного движения

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности участников дорожного движения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Общие положения. Основные понятия и термины. Значение правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура правил. Основные понятия и термины.

Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. Права и обязанности военного автоинспектора. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.

Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и представлять для проверки работникам милиции и внештатным сотрудникам. Документы военного водителя.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Обязанности участников дорожного движения. Обязанности водителя перед выездом и в пути. Обязанности военного водителя. Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам, обязанности и права водителей.

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств.

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Обязанности пассажиров и пешеходов по обеспечению безопасности дорожного движения.

Тема 2. Дорожные знаки.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Классификация дорожных знаков. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация. Требования к расстановке знаков. Установка знаков в населенных пунктах и на загородных дорогах. Дублирующие, сезонные и временные знаки. Предупреждающие знаки. Назначение, общий признак предупреждающих знаков. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Знаки приоритета.

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета.

Занятие № 3. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запрещающих знаков.

Занятие № 4. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки каждого знака. Действие водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения.

Занятие № 5. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Информационно-указательные знаки. Назначение. Общие признаки информационно-указательных знаков. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенный режим движения.

Занятие № 6. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Знаки сервиса. Название и размещение каждого знака. Назначение. Знаки дополнительной информации. Назначение. Название и размещение каждого знака.

Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа.

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация дорожной разметки.

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки.

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки.

Контрольное занятие по темам № 1-3

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 1 – 2часа.

Занятие № 2. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 2 – 2часа.

Занятие № 3. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 3 – 2часа.

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование навыков в руководстве дорожными знаками и разметкой.

Тема 4. Порядок движения, остановки и стоянка транспортных средств.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи предупредительных сигналов указателями поворота и рукой. Случаи, разрешающие подачу звуковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение ближнего света фар в светлое время суток. Требования безопасности по предупреждению аварийных ситуаций.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителей перед началом движения, перестроения и другие изменения направления движения. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом.

Занятие № 3. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос движения, видов транспортных средств, скорости движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Использование полосы реверсивного движения.

Занятие № 4. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничение скорости в населенных пунктах. Ограничение скорости вне населенных пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных средств, а также для водителей со стажем работы менее двух лет. Выбор скоростного режима, дистанции и интервалов. Особые требования для водителей тихоходных и большегрузных транспортных средств.

Занятие № 5. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителя при обгоне. Места, где обгон запрещен.

Встречный разъезд на узких участках дорог. Особенности встречного разъезда на спусках и подъемах.

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.

Остановка и стоянка. Способы постановки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Требования безопасности при постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены.

Тема 5. Регулирование дорожного движения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение.

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.

Контрольное занятие по темам №№ 4-5

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 4 – 4 часа.

Занятие № 2. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 5 – 4 часа.

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Проверка отработки практических навыков. Формирование навыков подачи предупредительных сигналов рукой, умения правильно руководствоваться сигналами регулировки дорожного движения. Способность ориентирования в сложных ситуациях.

Тема 6. Проезд перекрестков.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Общие правила проезда перекрестков. Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущество.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Нерегулируемые перекрестки. Виды нерегулируемых перекрестков. Порядок движения на перекрестках равнозначных и неравнозначных дорог.

Занятие № 3. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Регулируемые перекрестки. Порядок движения на регулируемом перекрестке.

Занятие № 4. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Очередность проезда перекрестка. Очередность проезда перекрестка, где главная дорога меняет направление. Действия водителя в случаях, если он не может определить тип перекрестка (наличие покрытия на дороге) дождь, грязь, снег, темное время суток и т.д. и при отсутствии знаков приоритета.

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «перевозка детей».

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде.

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.

Случаи, требующие согласования условий движения через железнодорожный переезд с начальником дистанции пути железной дороги.

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.

Контрольное занятие по темам № 6-7

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 6 – 8 часов.

Занятие № 2. П р а к т и ч е с к о е занятие по теме № 7 – 6 часов.

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.

Проверка навыков вождения при ограничении обзора. Отработка действий при вынужденной остановке на железнодорожном переезде.

Тема 8. Особые условия движения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Движение по автомагистралям. Ограничения при движении по автомагистралям. Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине.

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне перекрестка.

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенной остановки.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Правила пользования внешними световыми приборами. Действия водителя при его ослеплении встречным транспортом. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, габаритных сигналов, знака автопоезда.

Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки.

Требования безопасности при буксировке.

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному средству.

Тема 9. Перевозка людей и грузов.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Требования к перевозке людей. Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования при перевозке детей. Требования безопасности при перевозке людей.

Особенности допуска военных водителей к перевозке личного состава.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Правила размещения и крепления груза на транспортном средстве. Правила размещения и крепления груза на транспортном средстве. Маркировка перевозимого груза. Перевозка негабаритных грузов. Требования безопасности при перевозке людей и грузов.

Тема 10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Общие требования. Неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Типовые неисправности. Типовые неисправности, возникающие в процессе движения.

Тема 11. Номерные, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Регистрация (перерегистрация) транспортных средств. Требования к оборудованию транспортных средств номерными и опознавательными знаками, предупредительными устройствами.

Особенности установки и нанесения номерных, опознавательных знаков и предупредительных надписей на военной автомобильной технике.

Раздел 2. Юридическая ответственность водителя

Тема 12. Административная ответственность.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Понятие административной ответственности. Административные правонарушения. Виды административных правонарушений.

Понятие и виды административных наказаний: предупреждение, штраф, лишение права управления транспортным средством. Органы, привлекающие к административной ответственности. Порядок исполнения административных наказаний.

Тема 13. Уголовная ответственность.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Понятие уголовной ответственности. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Признаки состава преступления. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления на транспорте. Условия наступления уголовной ответственности.

Тема 14. Гражданско-правовая и материальная ответственность.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания для привлечения к гражданско-правовой ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение ущерба. Понятие материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность.

Материальная ответственность военнослужащих.

Тема 15. Правовые основы охраны окружающей природной среды.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Природоохранное законодательство. Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты.

Природоохранное законодательство, регламентирующее правоотношения по охране окружающей природной среды.

Ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды.

Тема 16. Право собственности на транспортное средство.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к  о е занятие – 2 часа. Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на автотранспортное средство. Документация на транспортное средство.

Тема 17. ОСАГО владельцев транспортного средства и страхование транспортного средства.

Занятие 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Порядок страхования. Порядок заключения договора страхования. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие «потеря товарного вида».

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГАЧОМ

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Задачи обучения

- Изучить основные положения теории движения тягача, психофизиологические основы труда механика-водителя.

- Ознакомить курсантов с основными причинами дорожно-транспортных происшествий, а также привить навыки безопасного управления тягачом.

Методические указания

В процессе освоения учебного материала курсантам необходимо привить навыки безопасного вождения и осознание своей роли в системе                «водитель-тягач-дорога». На занятиях по этому предмету необходимо широко использовать статистические материалы местных ГИБДД и автотранспортных предприятий.

Занятия по Основам управления тягачом и безопасности движения проводятся в классе Правил и основ безопасного управления транспортным средством, оснащенным необходимыми наглядными пособиями, действующими стендами и моделями автомобилей и т.д.

Перечень тем и примерный расчет часов

| №№ тем | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техника управления транспортным средством. | 6 |
| 2. | Дорожное движение. Его эффективность и безопасность. | 2 |
| 3. | Профессионализм водителя, как определяющий критерий безопасности дорожного движения. | 2 |
| 4. | Психофизиологические и психические качества водителя. | 2 |
| 5. | Эксплуатационные показатели транспортных средств. | 2 |
| 6. | Действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения. | 12 |
| 7. | Дорожные условия и безопасность движения. | 6 |
| 8. | Дорожно-транспортные происшествия. | 6 |
|  | ВСЕГО: | 38 |

Тема 1.Техника управления тягачом.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Посадка водителя за органы управления транспортного средства. Оптимальная рабочая поза. Использование эргономических регулировок сидения и органов управления. Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Подача сигналов, включение системы очистки, обмыва и обдува ветрового стекла, обогрева ветрового, заднего и бокового стекол, очистка фар, аварийной сигнализации, регулирования системы отопления и вентиляции, приведение в действие и освобождение стояночной тормозной системы. Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, аварийных показаниях приборов.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Пуск двигателя. Прогрев двигателя на месте. Начало движения с не полностью прогретым двигателем. Плавный разгон с последовательным переключением передач. Ограничение максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя в процессе разгона на промежуточных передачах. Поддержание промежуточной скорости движения. Начало движения с места, интенсивный разгон. Перерасход топлива при длительном движении на низких передачах. Торможение двигателем.

Торможение с использованием педали тормоза, обеспечивающее плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в том числе на дорогах со скользким покрытием.

Занятие № 3. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Выбор оптимальных режимов движения. Поддержание оптимального теплового режима работы двигателя. Выбор передачи при движении на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. Преодоление водных преград, косогоров, неглубоких канав, насыпей. Вывод застрявшего тягача с использованием подручного материала, противобуксовочных средств, самовытаскивателей. Движение в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Остановка тягача.

Скорость движения и дистанция. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в ограниченных проездах.

Проезд железнодорожных переездов.

Тема 2. Дорожное движение. Его эффективность и безопасность.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Понятие о системе управления «водитель-тягач-дорога». Цели и задачи этой системы. Эффективность, безопасность и экологичность дорожно-транспортного процесса. Дорожно-транспортное происшествие (далее именуется – ДТП). Сравнительный анализ безопасности и экологичности дорожного движения в России и в других странах. Факторы, влияющие на безопасность: водитель, транспортное средство, дорога.

Государственная система обеспечения безопасности и экологичности дорожного движения.

Требования по безопасности движения, предъявляемые к транспортным средствам.

Тема 3. Профессионализм водителя, как определяющий критерий безопасности дорожного движения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Оптимизация процесса управления транспортным средством с учетом психофизического состояния водителя. Критерии нормального психофизического состояния водителя при управлении транспортным средством.

Каналы восприятия информации водителем. Обработка информации воспринимаемой водителем. Сравнение текущей информации с планом действий. Оценка опасности ситуации по величинам резервов управления. Прогноз развития ситуации. Штатные и нештатные ситуации. Психическая напряженность, как средство саморегуляции, обеспечивающее повышение надежности водителя. Влияние социально-психофизических факторов на оценку дорожной ситуации.

Управление транспортным средством – непрерывный процесс контроля за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасного движения с помощью органов управления.

Составляющие надежности водителя: профессиональное мастерство, моральные качества, физическое состояние. Понятие о профессиональном мастерстве. Влияние квалификации, стажа работы и возраста на мастерство водителя. Моральные качества: дисциплинированность, уважение к другим участникам движения, этика поведения водителя, самообладание в сложной ситуации.

Алкоголь, наркотики, лекарственные препараты и их влияние на водителя: замедленные реакции, ослабление внимания, ухудшение зрительного восприятия, сонливость, необратимые изменения в организме.

Тема 4. Психофизиологические и психические качества водителя.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Зрительное восприятие. Поле зрения. Восприятие расстояния и скорости транспортного средства. Избирательность восприятия информации. Восстановление зрительного восприятия после ослепления водителя в ночное время встречным транспортом. Восприятие звуковых сигналов.

Возможности выполнения управляющих операций по амплитуде и усилию перемещения органов управления. Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) водителя от величины входного сигнала. Психомоторные реакции водителя. Время реакции. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации.

Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации.

Подготовленность водителя: знания, умения, навыки.

Требования водителя к транспортному средству, как объекту управления. Функциональный комфорт. Влияние оптимальности свойств транспортного средства, как управляемого объекта, на эффективность и безопасность деятельности водителя.

Этика водителя как важный компонент этики поведения человека в обществе. Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, представителями органов ГИБДД и милиции. Этика водителей при дорожно-транспортном происшествии и несчастных случаях на дороге.

Тема 5. Эксплуатационные показатели транспортных средств.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Показатели предельных возможностей эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: габаритные размеры, параметры массы, грузоподъемность (вместимость), скоростные и тормозные свойства, устойчивость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, топливная экономичность, приспособленность к различным условиям эксплуатации, надежность, эксплуатационная и ремонтная технологичность. Их влияние на эффективность и безопасность дорожного движения.

Силы, вызывающие движение транспортного средства: тяговая, тормозная, поперечная.

Резерв силы сцепления – условие безопасного движения. Сложение поперечных и продольных сил. Изменение продольной силы сцепления в зависимости от степени буксования (блокировки): изменение поперечной устойчивости против скольжения при движении накатом, разгоне, торможении. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортных средств.

Регулировка тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной (управление) сил. Характеристика системы управления: чувствительность транспортного средства к изменению положения органов управления, запаздывания реакции на изменение положения органа управления, реактивное действие (нарастание усилия при перемещении) органа управления.

Тема 6. Действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Управление тягачом в ограниченном пространстве. Управление тягачом в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, по скользким дорогам, в зоне дорожных сооружений, при буксировке.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Действия водителя в экстремальных ситуациях. Действия водителя при отказе рабочего тормоза в движении, при заносе.

Действия водителя при возгорании транспортного средства, при падении в воду, попадании провода электролинии высокого напряжения на транспортное средство, при ударе молнии.

Занятие № 3. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Выбор оптимальных режимов движения. Показатели качества управления: средняя скорость, расход топлива, коэффициент равномерности движения, показатель использования топлива, среднее передаточное число в коробке передач, наработка на торможение, равномерность разгона, замедления и криволинейного движения.

Занятие № 4. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Экономичность режимов движения.

Экономичное управление: применение экономичного алгоритма регулирования скорости при разгоне, ограничение максимальной скорости при низкой интенсивности движения по критерию расхода топлива, при высокой интенсивности движения со скоростью близкой к средней скорости потока, замедление с использованием наката и торможения двигателем.

Занятие № 5. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Скоростное управление. Скоростное управление: применение скоростного алгоритма регулирования скорости при разгоне, движение с максимальной (в пределах ПДД) скоростью на участках свободного движения, интенсивное торможение. Влияние интенсивности потока на среднюю скорость движения транспортного средства. Умение предвидеть развитие дорожно-транспортных ситуаций - основное условие безопасного скоростного руления.

Влияние используемых алгоритмов управления на безопасность, экологичность, ресурс транспортного средства.

Занятие № 6. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Использование приборов контроля. Использование тахометра, спидометра, для реализации оптимальных алгоритмов регулирования скорости движения транспортного средства (экономичного и скоростного). Рекомендуемая последовательность при считывании приборной информации.

Тема 7. Дорожные условия и безопасность движения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Классификация дорог. Виды и классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности дорог.

Виды дорожных покрытий и их характеристика. Влияние дорожных покрытий на безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Дороги в сельской местности. Автомагистрали. Особенности горных дорог.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Влияние дорожных условий и рельефа местности на движение транспорта. Влияние дорожных условий на движение. Понятие о коэффициенте сцепления гусеничной ленты с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и гидрометеоусловий. Особенности движения в тумане, по горным дорогам. Опасные участки автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск, подъезды к мостам, железнодорожным переездам, другие опасные участки.

Занятие № 3. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Особенности вождения в осенне-зимний период. Движение по ледяным переправам. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы.

Тема 8. Дорожно-транспортные происшествия.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к  о е занятие – 4 часа. Понятие о дорожно-транспортной ситуации и дорожно-транспортном происшествии. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Анализ аварийности в городах, на загородных дорогах, в сельской местности. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий: нарушение Правил дорожного движения, неосторожные действия участников дорожного движения, потеря управления транспортным средством, техническая неисправность транспортного средства и другие. Причины, связанные с психофизическим состоянием водителя: низкая квалификация, переутомление, сон за рулем.

Занятие № 2. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий: состояние транспортного средства и дороги, наличие средств регулирования дорожного движения и другие условия. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Анализ аварийности.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Задачи обучения

- Ознакомиться с особенностями дорожно-транспортного травматизма.

- Изучить правила и отработать практические навыки оказания первой медицинской помощи.

Методические указания

Основное внимание при изучении тем дорожно-транспортного травматизма должно быть уделено усвоению практических приемов оказания первой помощи: остановка кровотечения, наложение повязки, проведение искусственного дыхания    и т.д.

Теоретический материал должен излагаться только в том объеме, который необходим для правильного понимания практических приемов при оказании первой медицинской помощи.

Перечень тем и примерный расчет часов

| № № тем | Наименование разделов и тем занятий | Всего часов | Теоретических | Практических |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основы анатомии и физиологии человека. | 1 | 1 |  |
| 2. | Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики. | 1 | 1 |  |
| 3. | Оказание первой медицинской помощи при механических и термических поражениях. | 2 | 2 |  |
| 4. | Психические реакции при авариях. Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим в состоянии неадекватности. | 1 | 1 |  |
| 5. | Термические поражения. | 1 | 1 |  |
| 6. | Организационно-правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. | 1 | 1 |  |
| 7. | Острые, угрожающие жизни состояния. | 1 | 1 |  |
| 8. | Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. | 3 |  | 3 |
| 9. | Остановка наружного кровотечения. | 3 |  | 3 |
| 10. | Транспортная иммобилизация. | 3 |  | 3 |
| 11. | Обработка ран. Десмургия. | 3 |  | 3 |
| 12. | Пользование индивидуальной медицинской аптечкой. | 2 |  | 2 |
| 13. | Методы высвобождения пострадавших, извлечение из машины, их транспортировка, погрузка в транспорт. | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 24 | 8 | 16 |

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Основные представления об организме человека и его функционировании: сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. Простейшие признаки, позволяющие определить состояние пострадавшего: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистой оболочки и кожного покрова.

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их диагностики.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Характеристика транспортных средств, системы безопасности, предохраняющие от травм при ДТП. Анализ ДТП и степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании медицинской помощи пострадавшим. Характерные повреждения при лобовом столкновении, боковом удар, резком торможении, опрокидывании. Повреждения при ударе о рулевое колесо.

Признаки костных переломов, черепно-мозговой травмы, повреждений позвоночника, таза, открытого пневмоторакса.

Тема 3. Оказание первой медицинской помощи при механических и термических поражениях.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 2 часа. Предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биологическая смерть. Их признаки. Реанимационные мероприятия при оказании первой медицинской помощи и критерии ее эффективности.

Шок. Виды шока: травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллергический. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказании первой медицинской помощи.

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения степени дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. Классификация повреждений грудной клетки. Асфиксия.

Синдром утраты сознания. Кома. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания.

Особенности угрожающих жизни состояний у детей, лиц пожилого возраста, беременных женщин.

Тема 4. Психические состояния при авариях. Острые психозы.

Особенности оказания помощи пострадавшим

в состоянии неадекватности.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Психические и невротические расстройства, их характеристики и частота возникновения. Аффективно-шоковые реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными реакциями, так и находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Тема 5. Термические поражения.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового поражения, особенности наложения повязок, проведение иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой медицинской помощи при ожогах глаз, верхних дыхательных путей.

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. Отморожения, переохлаждение. Способы согревания при холодовой травме.

Тема 6. Организационно-правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Юридическая ответственность за неоказание помощи пострадавшим. Обязанности водителей транспортных средств, медицинского работника, административных служб при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие жертвы.

Тема 7. Острые, угрожающие жизни состояния.

Занятие № 1. Т е о р е т и ч е с к о е занятие – 1 час. Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз. Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, способы оказания первой медицинской помощи.

Тема 8. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфиксии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие – 3 часа. Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной реанимации. Восстановление функций внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания «изо рта в рот», «изо рта в нос». Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спасателями. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии у детей.

Тема 9. Остановка наружного кровотечения.

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие – 3 часа. Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при кровохаркании, кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Тема 10. Транспортная иммобилизация.

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие – 3 часа. Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация транспортными средствами (импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих повязок. Использование транспортных шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транспортной иммобилизации, типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, головы, грудной клетки.

Тема 11. Методы высвобождения пострадавших, извлечение из машины, их транспортировка, погрузка в транспорт.

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие – 3 часа. Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечение пострадавших через разбитое стекло. Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. Приемы переноски на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших на носилки. Особенности извлечения и перекладывания, пострадавших с подозрением на травму таза, позвоночника. Использование попутного транспорта для транспортировки пострадавших (способы укладывания в легковой и грузовой автомобили, автобус).

Тема 12. Обработка ран. Десмургия.

Занятие № 1. П р а к т и ч е с к о е занятие – 3 часа. Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях различной локализации. Наложение окклюзивной повязки на грудную клетку с использованием индивидуального перевязочного пакета или подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки с эвентрацией внутренних органов. Использование подручных средств наложения повязок.

Тема 13. Пользование индивидуальной медицинской аптечкой.

Занятие 1. П р а к т и ч е с к о е занятие  – 2 часа. Комплектация индивидуальной медицинской аптечки. Навыки применения ее содержимого.

(Перечень обязательных практических навыков манипуляций по темам 8-13 приведен в приложении № 2 перечня обязательных практических навыков при оказании первой медицинской помощи).

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

для отработки курсантами в период подготовки

по специальности «механик-водитель гусеничного транспортера-тягача»

| Норматив | Содержание нормативов |
| --- | --- |
| 1 | Проверка охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. |
| 2 | Подготовка двигателя к пуску с помощью системы подогрева. |
| 3 | Проверка и натяжение ремней генератора и редуктора привода вентилятора, привода переднего вентилятора, привода водяного насоса. |
| 4 | Проверка уровня масла в картере двигателя. |
| 5 | Слив масла из картера двигателя. |
| 6 | Промывка центробежного фильтра очистки масла или замена фильтра тонкой очистки масла. |
| 7 | Проверка количества топлива в топливных баках. |
| 8 | Поиск причины отсутствия подачи топлива. |
| 9 | Устранение подсоса воздуха и удаление воздуха из топливной системы двигателя. |
| 10 | Слив отстоя топлива. |
| 11 | Промывка воздушного фильтра двигателя. |
| 12 | Регулировка привода управления двигателем. |
| 13 | Работы выполняемые на двигателе при ЕТО. |
| 14 | Регулировка сцепления и привода выключения сцепления. |
| 15 | Техническое обслуживание и основные неисправности сцепления и привода. |
| 16 | Техническое обслуживание и основные неисправности коробки передач. Правила пользования коробкой передач. |
| 17 | Техническое обслуживание и основные неисправности дополнительной передачи. Правила пользования дополнительной передачей. |
| 18 | Техническое обслуживание и основные неисправности карданной передачи. Порядок замены смазки в герметичных шарнирах. |
| 19 | Техническое обслуживание и основные неисправности главной передачи. Регулировка подшипников ведущего и ведомого валов. Регулировка зацепления шестерен главной передачи. |
| 20 | Техническое обслуживание и основные неисправности бортовых фрикционов. |
| 21 | Техническое обслуживание и основные неисправности тормозов. |
| 22 | Техническое обслуживание и основные неисправности горного тормоза. Техническое обслуживание и основные неисправности привода управления бортовыми фрикционами и тормозами. |
| 23 | Техническое обслуживание и основные неисправности бортовой передачи и соединительных муфт, полуосей. |
| 24 | Техническое обслуживание и основные неисправности ходовой части. |
| 25 | Проверка и регулировка натяжения гусениц. Замена трака, пальца. |
| 26 | Техническое обслуживание и основные неисправности подвески. Замена амортизатора. |
| 27 | Техническое обслуживание и основные неисправности корпуса. |
| 28 | Проверка уровня электролита и определение степени зараженности аккумуляторной батареи. |
| 29 | Установка аккумуляторной батареи. |
| Норматив | Содержание нормативов |
| 30 | Поиск и устранение плохого контакта, обрыва в цепи внешнего освещения машины. |
| 31 | Замена лампы фар. |
| 32 | Пуск двигателя от внешнего источника. |
| 33 | Контрольный осмотр тягача перед выходом из парка, в пути и ЕТО. Техническое обслуживание № 1. |
| 34 | Техническое обслуживание № 2. |
| 35 | Сезонное техническое обслуживание. |
| 36 | Погрузка тягача на железнодорожную платформу. Самовытаскивание и буксировка тягача. |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных практических навыков при оказании первой медицинской помощи

1. Техника очищения ротовой полости и восстановление проходимости верхних дыхательных путей.

2. Искусственная вентиляция легких:

изо рта в рот (с применением и без применения устройства для применения искусственного дыхания); изо рта в нос.

3. Закрытый массаж сердца: двумя руками; одной рукой.

4. Проведение реанимационных мероприятий одним спасателем.

5. Проведение реанимационных мероприятий двумя спасателями.

6. Определение пульса: на лучевой артерии; на бедренной артерии; на сонной артерии.

7. Определение частоты пульса и дыхания.

8. Определение реакции зрачков.

9. Техника временной остановки кровотечения: прижатие артерии: плечевой, подколенной, бедренной, сонной; наложение жгута-закрутки с использованием  подручных средств; максимальное сгибание конечности в суставе (коленном, локтевом); наложение резинового жгута; передняя тампонада носа; использование порошка «Статин» и салфеток «КолетексГЕМ».

10. Проведение туалета ран.

11. Наложение бинтовых повязок: циркулярная на конечность; колосовидная; спиральная; чепец; черепашья; косыночная; дезо; окклюзионная; давящая; контурная.

12. Использование сетчатого бинта.

13. Эластичное бинтование конечности.

14. Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря.

15. Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и сетчатых шин при повреждениях: ключицы; плеча; предплечья; кисти; бедра; голени; стопы.

16. Техника транспортной иммобилизации при повреждениях: позвоночника; таза; живота; множественных переломах ребер; черепно-мозговой травме.

17. Техника извлечения и укладывания на носилки пострадавших с повреждениями: грудной клетки; живота; таза; позвоночника; головы.

18. Техника переноски пострадавших: на носилках; на одеяле; на щите; на руках; на спине; на плечах; на стуле.

19. Погрузка пострадавших в: попутный транспорт (легковой, грузовой); санитарный транспорт.

20. Техника закапывания капель в глаза, промывания глаз водой.

21. Снятие одежды с пострадавшего.

22. Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего.

23. Техника обезболивания хлорэтилом.

24. Использование аэрозолей.

25. Вскрытие индивидуального перевязочного пакета.

26. Техника введения воздуховода.

27. Использование гипотермического пакета-контейнера.

28. Применение нашатырного спирта при обмороке.

29. Техника промывания желудка.